采购需求

| 产品大类 | 产品构成 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能家居实训系统设备 | 智能家居样板操作间 | 智能家居样板操作间，包含多种智能家居典型环境，方便布线，易于实操展示教学，也可满足多种教学展示场景。 1. 整套设备采用钢结构及铝合金型材承重支架，组成半封闭实训环境，模拟真实家居环境；尺寸≥2520×2450×1280mm。 2. 钣金采用1.5mm加厚型钢板，数控冲铣网孔、便于学生组装设备及布线实习； 3. 实训工位整体色调一致、整个系统采用烤漆工艺，确保产品不易生锈、易维护和保养； 4. 模块化设计，标准连接件，积木式架构，可随意组装成各种结构，便于维护、拆卸和运输； 5. 样板间顶部钢板采用滑块式前置型固定法。侧板采用挡片式后置式固定法；侧面靠下装有活动桌面，必须采用前置式固定法，牢固可靠，保证安全； 6. 样板间上固定线槽，线槽内布置实训专用的电源线；支持每一个实训所用部件的供电； 7. 样板间必须满足国家用电安全相关标准，必须带有漏电保护装置，以保证用电安全； 8. 同时支持通过用平板电脑、手机和网关来控制以上样板间设备。 安装配套实训部件： 9. 电子门禁：安装在每个工位的侧面，学生通过刷卡和集中控制方式可控制门禁通行； 强制门状态为常开或者常闭功能；1) 电插锁：① 可用电控开启、远程开启和手动开启，关门自动上锁；② 适用于左门、右门、内开门与外开门等各种扇门；③ 锁舌伸出长度＞20mm，符合GA/T73-94 5.1.6B级标准；④ 与门禁等系统配套使用；⑤ 电压:DC12V,开锁电流＜300mA,静态20mA，开锁灵敏度1s；⑥ 使用寿命长（50万次以上）。 2) 门铃：① 电压：DC12V；有线单实用。 3) 门禁电源：① 36W大功率变压器，220V输入，12V输出；② 可满足一个（刷卡机或指纹机），1把（电插锁或单门磁力锁）同时正常工作； 10. 换气扇（ 1个）；可支持正反转，AC 220V供电； 11. 旋转式警示灯（1个）；DC 12V供电； 12. LED射灯 （4个）；DC 12V供电，纯铝底座，高透亚克力灯罩； 13. 梯子 （1个）；合金材质，2米左右； 14. 万用表 （1只）；电子式，具有测量电压、电流、电阻等功能。 15. 32英寸壁挂式LED液晶电视 （1台）；AC 220V供电，带USB、VGA、HDMI、RGB等接口； 16. 壁挂式暖风机 （1台）；AC 220V供电，功率2000W； 17. 电动窗帘 （1套）；AC 220V供电，窗帘电机自带多种模式； 18. DVD一台；音视频输出，支持读取各种光盘及视频格式； 19. 路由器（1台）：无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b ，网络接口：1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口； 20. 音响（1台）；桌面式，2.O音箱，接口：AUX； 21. 智能家居控制终端（A8）（1个）：CPU 处理器：Samsung S5PV210，基于CortexTM-A8；运行主频1GHzDDR2 ；RAM：512MB；32bit 数据总线，单通道；运行频率200MHz FLASH 闪存；SLC NAND Flash: 512MB 操作系统支持：Superboot-210 Android 2.3+ Linux-2.6.35 Android 4.0(基于Linux-3.0.8 内核) Linux-3.0.8 + Qt2/4.8.5 WindowsCE 6.0。 22.工具包：智能家居工具包，包含多种智能家居常用工具，方便实训操作。 | 1 | 套 |
|  | 智能网关 | 包含智能网关及网关支架，满足智能家居等实训场景的组网需要。 1:智能网关 输入电压: 外部电源适配器DC5V、板载电池DC3V 传输芯片处理器: TI CC2530 通讯协议标准: IEEE 802.15.4、Zigbee 2007Pro FLASH存储: 256KB；工作电流: <40mA；工作频率: 2.4GHz-2.4835GHz；传输速率: 250 kbps；传输距离: 室内50m，室外100m 通讯接口: 支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试 支持串口通讯 支持外置SD卡 支持外置SD卡启动与内置NANO启动 天线接口: 板载天线；工作湿度: 5%RH～90%RH；工作温度: -20℃～+70℃；CPU 处理器：Samsung S5PV210，基于CortexTM-A8；运行主频1GHzDDR2 ；RAM：512MB；32bit 数据总线，单通道；运行频率200MHz FLASH 闪存；SLC NAND Flash: 512MB； 操作系统支持：Superboot-210 Android 2.3+ Linux-2.6.35 Android 4.0(基于Linux-3.0.8 内核) Linux-3.0.8 + Qt2/4.8.5 WindowsCE 6.0。 2：A8网关支架：A8支架，用于安装智能网关，方便实训操作。 | 1 | 套 |
|  | 智能家居应用套件 | 智能家居应用套件是基于ZigBee无线传输技术、传感器网络节点技术等多学科高新技术而设计的创新综合开发教学实用套件。 安装更便捷，支持多种安装方式。 ★可支持SDK二次开发，支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试（提供相关图片佐证） ★为保障实训的安全性，电路设计需要采用安全电压设计，免螺丝弹簧式快接端子提供供电，防接反保护设计。（提供智能家居应用套件产品的电路保护的PCB原理图，并提供实物照片，实物照片不得使用效果图，并加盖设备制造商公章） 1、温湿度监测器：可实时监测显示环境温湿度数据并上传至网关 设备自带液晶显示，能实时显示温湿度数据，准确直观 输入电压 外部电源适配器DC 5V或12V或24V；板载电池；CPU处理器 zigbee协议通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 测温范围：:-40℃～+123.8℃；测温精度：±0.5℃；测湿范围：0%RH～100%RH；测湿精度：±4.5%RH 2、照度监测器：可实时监测显示环境光照度数据并上传至网关 设备自带液晶显示，能实时显示照度数据，准确直观 输入电压 外部电源适配器DC 5V或12V或24V；板载电池；CPU处理器 zigbee协议通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 测量范围 0～9999LUX；测量精度 ±20LUX 3、气压监测器：可实时监测显示大气压、气象预报数据并上传至网关；可同时显示环境温度数据并上传至网关，具备双探测功能 设备自带液晶显示，能实时显示气压与环境温度数据，准确直观 输入电压 外部电源适配器DC 5V或12V或24V； CPU处理器 zigbee协议通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 测量范围 300～1100hpm 4、烟雾探测器：可实时监测显示环境烟雾数据并上传至网关 输入电压 外部电源适配器DC 5V或12V或24V；CPU处理器 zigbee协议通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 测量范围 0～2000PPM；测量精度 ±50PPM 5、燃气探测器：可实时监测显示环境燃气数据并上传至网关 输入电压 外部电源适配器DC 5V或12V或24V； CPU处理器 zigbee协议通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 工作波长 6～14μm；灵敏度 3300W/V；输出信号 >2.2V 6、二氧化碳监测器：可实时监测CO2数据并上传至网关 输入电压 外部电源适配器DC 5V或12V或24V； CPU处理器 zigbee协议通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 7、PM2.5监测器：可实时监测PM2.5数据并上传至网关 输输入电压 外部电源适配器DC 5V或12V或24V； CPU处理器 zigbee协议通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 8、人体红外探测器：可实时监测人体活动状态并上传至网关 具备指示灯显示监测状态 输入电压 外部电源适配器DC 5V或12V或24V； CPU处理器 zigbee协议通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 9、红外转发器：可360度无死角放射红外信号 具备红外学习功能；支持至少48个频道 输入电压 外部电源适配器DC 5V或12V或24V； CPU处理器 zigbee协议通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 10、电压型继电器至少3个:支持双控模式，即可手动控制也可以通过ZigBee无线控制；支持电压范围0V-250V；CPU处理器 zigbee通讯协议 通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 11、节点型继电器：支持双控模式，即可手动控制也可以通过ZigBee无线控制支持电压范围0V-250V；CPU处理器 zigbee通讯协议 通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 12.RFID 门禁：可进行高频RFID标签的读写实验,考勤系统. 输入电压 外部电源适配器DC≥5V；CPU处理器 zigbee通讯协议 通讯接口 支持通过CC Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试； 13. ZigBee协调器： 支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试； 通讯接口：ZigBee协调器支持USB串口通讯，可选网络接口； 射频芯片：zigbee通讯协议；Flash容量：≥256KB；工作频率：2.4GHz-2.4835GHz；传输速率：≥250 kbps；通讯协议标准：IEEE 802.15.4，Zigbee 2007Pro；传输距离：室内≥30m，室外≥100m；天线接口：板载天线；工作电压；外部电源适配器DC≥ 5V ；具备板载充电电路；工作电流：<40mA；供电方式：外部电源适配器、板载电池；温度：-20℃～+70℃；工作湿度：5%RH～90%RH；键盘接口：五向键；显示接口:≥128*64 LCD显示屏。 14.★与2021年全国职业院校技能大赛中职组“智能家居安装与维护赛项”规程中所用设备完全兼容（中标后签订合同前需出具设备生产商出具的针对本项目的授权函和售后服务承诺函）或同一品牌，满足我校参赛和教学要求； | 1 | 套 |
|  | 嵌入式移动教学套件 | 1． GPRS: 双频GSM 900/1800 MHz； 输出功率≥2W（900MHz）/1W（1800MHz）；标准AT控制命令；串行端口多路复用 ；8个I/O口接口；支持TCP/ IP协议栈的访问；工作电压：DC 3.22 V- 4.5 V ；灵敏度 ≤- 108 dBm （900 MHz）；≤- 107 dBm (1800 MHz)；DARP/ SAIC支持；尺寸：24.4mm *24.4mm *2.7mm；工作温度：-40℃ — 85℃；双音多频 DTMF 半速率，全速率，增强型全速率和自适应多速率语音编解码器；高级回声消除和降噪；多种音效配置文件预编程可配置；国家无线电管理委员会SRRC认证；SMS和PDU短信的支持；高达9.6 kbps的异步非透明CSD 支持PBCCH；GERAN功能包1的支持（GSM补充业务）；网络LED支持 IRA，GSM，8859-1和UCS2字符集；嵌入式TCP/ IP协议栈，包括TCP，IP，UDP，SMTP，ICMP和FTP协议；EASY SCAN®在GSM频率自动扫描Python的*应用程序资源；Python的*脚本解释器 2． ZigBee: QFN40 封装；低功耗；射频芯片：TI CC2530 ；工作频率：2.4GHz-2.4835GHz；传输速率：250 kbps；通讯协议标准：IEEE 802.15.4；传输距离：室内30m，室外100m；天线接口：2.4G SMA天线；工作电压：电池DC 3.3V；工作温度：-20℃～+70℃；工作湿度：5%RH～90%RH； 3． 蓝牙 HC-05-D蓝牙模块；高灵敏度、低功耗；高性能无线收发系统；带EDR的蓝牙2.0，2Mbps-3Mbps 调制度；内置2.4GHz天线, 用户无需调试天线；工作电压： 3.3V CSR BC04蓝牙芯片技术；自适应跳频技术；标准UART端口 4． WIFI 支持802.11b/g/n 无线标准；支持TCP/IP/UDP 网络协议栈；支持UART/GPIO/以太网数据通讯接口；支持无线工作在STA/AP/AP+STA 模式；支持路由/桥接模式网络构架；可选内置板载或者外置天线；支持透明/协议数据传输模式；提供AT+指令集配置；提供友好的Web 配置页面；支持心跳信号，WIFI 连接指示；支持串口自由/自动成帧功能 3.3V 单电源供电 尺寸≥25x40mm；产品通过FCC /CE 标准认证；灵活的软件平台，提供定制化服务；支持出厂参数定制化设置 5． GPS：采用VK1513 GPS模块；大容量内存，可以储存多条用户信息 ；有外接天线接口 ；灵活的硬件设计为不同的应用需要 ；安全PCB表贴工艺 | 1 | 套 |
|  | AIOT融合应用套件 | 1、人脸识别实训系统（1套）: 人脸信息库 ≥300条,记录容量≥20万条,摄像头：双摄像头模块，不受阳光和墨镜影响,显示方式：≥2.8 TFT 彩色液晶,通讯方式： TCP网络,唯一ID号的人脸辨别方式，不会串脸，支持人脸识别系统教学,支持移动端身份识别通知； 2、智能加湿器（1台）： 红外遥控式,加湿方式：有雾,加湿模式：标准、睡眠,缺水断电保护； 3、可视对讲实训系统（1套）: ≥5寸彩色TFT LCD屏,分辨率800*480,1/4"CMOS 摄像头,视频帧率PAL：25fps,内置全指向麦克风,支持噪声抑制和回声消除处理,支持可视对讲系统教学,支持远程打开及门禁系统教学； 4、视频监控实训系统（1套）: ≥100万像素 1/2.7" CMOS 支持ICR切换,镜头：4mm 水平试场角84°,支持背光补偿,支持3D数字降噪,支持背光补偿,支持移动入侵侦测,支持智能家居视频监控布线系统教学； 5.交换机（1台）: 网络标准：IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab; 端口：5*10/100/1000M auto-negotiation RJ45 ports。 6.射灯（2个）： DC 12V供电，纯铝底座，高透亚克力灯罩； | 1 | 套 |
| 企想物联网智能家居演示平台软件 | 智能家居应用配置软件 | 1、开发平台：windows操作系统，Framework 4.0框架环境 2、开发工具：C# 3、协议：Zigbee 2530通讯协议 4、利用ZigBee2530协调器或ZigeBee2530设备配置顶板网络和功能参数，实现在复杂网络环境中可快速组网，抗干扰性强。 5、可修改网关和套件设备的mac地址、Panid、通道号，实现灵活组网，未配置同一Panid和通道号设备不会形成干扰。 6、可通过串口连接ZigBee协调器，实现节点设备数据采集、数据显示以及终端设备的控制功能。 7、可通过TCP/IP连接网关，对网关进行设备参数配置，实现灵活选择设备进行项目设计。 | 1 | 套 |
|  | 智能家居网关应用控制平台软件 | 1、开发平台：嵌入式Linux操作系统 2、开发工具：Qt Creator 3、协议：Zigbee 2530通讯协议、Scoket网络通讯Json协议 4、协议接口：标准动态链接库 5、提供SDK，方便用户二次开发 6、将CPU（ARM）通过RS-232与协调器连接，采用25协议进行通讯，用于接收采集数据和发送控制命令。协议接口开放,兼容智能家居行业标准。 7、通过网络用socket与服务器连接，与服务进行通讯。 功能列表: 1、采集节点数据； 2、可以对房间的家电包括灯、窗帘、空调、电视等进行控制； 3、配置网关信息； 4、将环境数据上传给服务器； 5、接收服务发来的控制命令； 6、显示房间环境状态，包括温湿度、光照度、烟雾、燃气、PM2.5、Co2等； 7、支持场景模式灵活配置； 8、提供SDK开发接口，支持软件二次开发。 | 1 | 套 |
|  | 云端服务器软件 | 1、开发平台：windows 2、开发工具：Eclipse 3、开发语言：java 4、 运行平台：Linux、Mac OS X、Solaris、windows 5、采用Socket标准协议； 6、MySql 数据库； 7、SHA+DES+AES多重加密； 8、智能网关与手持移动端的数据交互； 9、智能网关与Web端的数据交互； 10、手持移动端的界面数据获取； 11、传感器数据的记录； 12、提供服务器日志信息反馈，便于智能家居系统维护。 | 1 | 套 |
|  | 智能家居移动端软件 | 1、开发平台：安卓系统移动端 2、开发工具: Android Studio 3、协议：Socket标准协议 4、数据格式：Json 5、通过Socket与服务器通信，获取环境信息，发送控制命令。 功能列表: 1、显示房间环境状态，包括温湿度、光照度、烟雾、燃气、PM2.5、Co2等； 2、可以对房间的家电包括灯、窗帘、空调、电视等进行控制； 3、支持场景模式灵活配置； 4、可通过调用离线语音SDK，进行语音识别二次开发，进行设备的控制； 5、提供SDK开发接口，支持与智能家居系统相关功能的二次开发。 6、支持项目创建 7、支持与服务器通讯软件的配置 8、支持主界面数据采集及控制的设计 9、支持与设计方案实现“自动功能”。 | 1 | 套 |
|  | 流媒体服务器软件 | 1.开发平台：windows 2.开发语言: C 3.运行平台：Linux，Solaris,Mac,Windows 4.协议:http 标准协议 5.数据格式：rtmp,rtsp,flv 6.通过高性能的 web 反向代理服务处理数据流 的高并发处理 功能列表: ★1．接收视频流（提供软件运行图片佐证） 2．视频流的解码，转码功能 3．实现视频流的推流功能 | 1 | 套 |
|  | 智能分析软件 | 1.开发平台：windows 2.开发语言: python 3.运行平台：Linux，Solaris,Mac,Windows 4.协议: MIT 标准协议 5.数据格式：rtmp,rtsp,json 6.通过人工智能深度学习架构处理数据流并推 送至流媒体服务器 功能列表: 1．视频流中火焰检测分析 ★2．视频流中人脸检测分析（提供软件运行图片佐证） 3．识别人脸身份，数据入库 | 1 | 套 |
| 环境设备套件 | 环境设备套件 | 1、对于环境设备应用加强套件，包含以下产品： 射灯（2个）：DC 12V供电，纯铝底座，高透亚克力灯罩； 86明盒 明装86HM35（台通）9只 86线盒 明装 4只 接线排 4口 4个 塑料卡扣 样板间用 90个 自封袋 6号 2只 尼龙扎带 4号20CM 30根 护套线 软质2*1.5 15米 电脑电源线 1.5米 2根 平行线 RVB2*0.5 40米 DC2.1线 一拖三 8个 DC2.1线 2米双公头0.5线径 5根 DC2.1线 1米双公头0.5线径 6根 缠绕管 白色 40米 PVC行线槽 2000*30*30mm 20米 螺丝φ6*15，沉头十字 不锈钢 40个 卡扣 M5 机柜 不锈钢 5个 螺母 M6 T型螺母 4040 40个 螺丝 Φ4*15 自攻十字盘头 30个 螺丝 Φ4*16，十字不绣钢大扁头自攻 35个 十字沉头螺丝 M4*15 10个 十字槽盘头螺母 M4*15 10个 烧写器 1个 | 1 | 套 |